3.1 抓斗挖泥船

200m3 金广（JinGuang）

| 照片高：5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述 / GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造船厂 Yard | 日本住友重工追浜造船所 |  |  | 国家 Country |  | 日本 Japan |  |  | 建成年份 Year Built |  |  | 1995 |
| 设计单位 Designer | 日本住友重工追浜造船所 |  |  | 国家 Country |  | 日本 Japan |  |  | 入级 Class |  |  |  |
| 船东 Owner | 中交广州航道局有限公司 |  |  | 国家 Country |  | 中国 China |  |  | IMO 号 IMO No. |  |  |  |
| 船 体 部 分 / MAIN DIMENSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长 L.O.A. |  | 96.00 m | 总吨 Gross Tonnage |  |  |  | 净吨 Net Tonnage |  |  |  |  |  |
| 垂线间长 L.P.P |  |  | 型宽 Moulded Breadth |  | 36.00 m |  | 型深 Moulded Depth |  |  | 6.00 m |  |  |
| 吃水 Draught |  | 6.00 m | 设计吃水 Design Draught |  | 6.40 m |  | 航速 Speed |  |  | 非自航 |  |  |
| 船员人数 The number of the crew |  | 26 P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮 机 部 分 / MACHINERY AND POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总装机功率 Total Installed Diesel Power |  | 10779kW | 推进装置 Propulsion Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进功率 Propulsion Power |  | 2 x 8,700 kW | 侧推装置 Thruster(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏 浚 部 分 / DREDGING PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓斗容积 Capacity of Grab Bucket |  | 200 m3/136 m3 | 抓斗吊机功率 Grabbing Crane Power |  | 8379kW |  |  | 抓斗重量 Grab Weight |  |  | 370 t /400 t |  |
| 抓斗机厂家 Grabber manufacturers |  | 日本洋马株式会社 | 正常挖深/ 最大挖深 Normal Dredging Depth/ |  | 30m |  |  | 横移锚 Dredge Anchors |  |  | 690t |  |
| 抓斗动力类型 Grab power type |  | 液压式 | 定位方式 Positioning method |  | 钢桩 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：非自航

（可简述装备特点和参与建设工程等。）

3.2  反铲挖泥船

20m3 津航浚502

| 照片高：5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述 / GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造船厂 Yard | 中港天津船舶工程有限公司 |  |  | 国家 Country |  | 中国 China |  |  | 建成年份 Year Built |  |  | 2010 |
| 设计单位 Designer | Shipyard De Donge |  |  | 国家 Country |  | 荷兰 Holland |  |  | 入级 Class |  |  |  |
| 船东 Owner | 中交天津航道局有限公司 |  |  | 国家 Country |  | 中国 China |  |  | IMO 号 IMO No. |  |  |  |
| MMSI号 MMSI Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船 体 部 分 / MAIN DIMENSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长 L.O.A. |  | 66.88m | 总吨 Gross Tonnage |  |  |  | 净吨 Net Tonnage |  |  |  |  |  |
| 垂线间长 L.P.P |  |  | 型宽 Moulded Breadth |  | 21.60 m |  | 型深 Moulded Depth |  |  | 10.00 m |  |  |
| 疏浚吃水 Dredging Draught |  | 3m | 排水量/DWT |  | 3443.9t |  | 航速 Speed |  |  |  |  |  |
| 船员铺位 Accommodation |  |  | 驾驶台位置 Cockpit position |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮 机 部 分 / MACHINERY AND POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总装机功率 Total Installed Diesel Power |  | 4700kW | 推进装置 Propulsion Unit |  | 液压驱动的推进器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进功率 Propulsion Power |  | 2x500kW | 侧推装置 Thruster(s) |  | 2 x 720 kW （艏侧推 / Bow Thrusters） |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏 浚 部 分 / DREDGING PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大挖深 Max. Dredging Depth |  | 最大19m | 铲斗容积 Backhoe Bucket Capacity |  | 8/12/15/20m3 |  |  | 反铲重量 Backhoe weight |  |  | 27/34/23/27t |  |
| 液压系统厂家 Hydraulic system manufacturers |  | 上海申城 | 反铲挖掘机功率 Backhoe Excavator Installati |  | 3600kW |  |  | 反铲挖掘机类型 Type of Backhoe Excavator |  |  | 液压 |  |
| 反铲挖掘机型号 Model of Backhoe Excavator |  | Backacter 1100 | 定位形式 Positioning System |  | 三根定位桩 |  |  | 挖泥模拟系统 Dredging system manufacturers |  |  | 中交天津航道局有限公司科技信息中心 |  |

备注： （可简述装备特点和参与建设工程等。）