2.1 自航绞吸挖泥船

44680kW  “Spartacus”

| 照片高：5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述 / GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造船厂 Yard | Royal IHC in Krimpen aan den IJssel |  |  | 国家 Country |  | 荷兰 Holland |  |  | 建成年份 Year Built |  |  | 2021 |
| 设计单位 Designer | Vuyk Engineering/Royal IHC/DEME |  |  | 国家 Country |  | 荷兰/比利时 Holland/ Belgium |  |  | 入级 Class |  |  | BV |
| 船东 Owner | DEME |  |  | 国家 Country |  | 比利时 Belgium |  |  | IMO 号 IMO No. |  |  | 9834404 |
| MMSI号 MMSI Number | 253810000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船 体 部 分 / MAIN DIMENSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长 L.O.A. |  | 164.00 m | 总吨 Gross Tonnage |  | 18462 |  | 净吨 Net Tonnage |  |  | 5538 |  |  |
| 垂线间长 L.P.P |  | 140.66 m | 型宽 Moulded Breadth |  | 34.00 m |  | 型深 Moulded Depth |  |  | 10.00 m |  |  |
| 干舷吃水 Freeboard Draught |  | 7.00 m | 设计吃水 Design Draught |  | 6.40 m |  | 航速 Speed |  |  | 12.0kn |  |  |
| 船员铺位 Accommodation |  | 72 P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮 机 部 分 / MACHINERY AND POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总装机功率 Total Installed Diesel Power |  | 44680 kW | 推进装置 Propulsion Unit |  | 电动机驱动转动导管定距桨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进功率 Propulsion Power |  | 2×6000 kW | 侧推装置 Thruster(s) |  | 2×1500 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏 浚 部 分 / DREDGING PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大挖深 Max. Dredging Depth |  | 45.00 m | 绞刀 Cutterhead |  | 最重50 ton |  |  | 绞刀架 Cutter Ladder |  |  | 2550 ton |  |
| 绞刀功率 Cutter Power |  | 2×4500 kW 2×6000 kW | 绞刀驱动 Cutter Drive |  | 两台电动机 |  |  | 横移锚 Dredge Anchors |  |  | Stevshark 2×24 (+10+20) ton |  |
| 舱内泵功率 Inboard Pump Power |  | 2×9750 kW | 水下泵功率 Submerged Pump Power |  | 6000 kW |  |  | 横移绞车 Side Winch |  |  | 2400 kN @25 m/min |  |
| 定位装置 Position Installation |  | 柔性钢桩台车 | 泥泵 Dredge pumps |  | GIW DWD 1250-2500 |  |  | 吸/排管径 Suction/Discharge Pipe Diameter |  |  | Φ1200 mm Φ1200 mm |  |

备注：“Spartacus”是世界上首艘配置LNG燃料系统的绞吸船，三台泥泵的总功率为25.5MW，绞刀最大功率为12MW，绞刀架长度57m，最大挖深45m。“Spartacus”还配置多种节能措施，包括废热利用、飞轮储能、LNG冷源利用等。“Spartacus”的四台主机可燃用LNG、HFO、MDO，两台辅机为双燃料柴油机；配置飞轮储能装置；生活楼采用气动主动减振；两舷各配置两套装驳管。“Spartacus”的绞刀挖掘装置布置在船艏，钢桩台车定位装置布置在船艉。总体而言，“Spartacus”的总体布置格局、挖掘装置和钢桩台车均与“D'artagnan”和“Ambiorix”类似，但尺度、功率等都增大了很多。

41346kW  “Willem van Rubroeck ”

| 照片高：5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述 / GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造船厂 Yard | Uljanik/Remontowa |  |  | 国家 Country |  | 克罗地亚/波兰 Croatia/Poland |  |  | 建成年份 Year Built |  |  | 2020 |
| 设计单位 Designer | Jan De Nul |  |  | 国家 Country |  | 比利时 Belgium |  |  | 入级 Class |  |  | BV |
| 船东 Owner | Jan De Nul |  |  | 国家 Country |  | 比利时 Belgium |  |  | IMO 号 IMO No. |  |  | 9738014 |
| MMSI号 MMSI Number | 253644000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船 体 部 分 / MAIN DIMENSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长 L.O.A. |  | 151.30 m | 总吨 Gross Tonnage |  |  |  | 净吨 Net Tonnage |  |  |  |  |  |
| 垂线间长 L.P.P |  | 121.45 m | 型宽 Moulded Breadth |  | 36.00 m |  | 型深 Moulded Depth |  |  | 10.00 m |  |  |
| 干舷吃水 Freeboard Draught |  | 6.75 m | 设计吃水 Design Draught |  | 5.75 m |  | 航速 Speed |  |  | 12.0kn |  |  |
| 船员铺位 Accommodation |  | 67 P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮 机 部 分 / MACHINERY AND POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总装机功率 Total Installed Diesel Power |  | 41346kW | 推进装置 Propulsion Unit |  | 电动机驱动转动导管定距桨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进功率 Propulsion Power |  | 2×6000 kW | 侧推装置 Thruster(s) |  | 2×1500 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏 浚 部 分 / DREDGING PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大挖深 Max. Dredging Depth |  | 45.00 m | 绞刀 Cutterhead |  |  |  |  | 绞刀架 Cutter Ladder |  |  |  |  |
| 绞刀功率 Cutter Power |  | 2×4250 kW | 绞刀驱动 Cutter Drive |  | 两台电动机 |  |  | 横移锚 Dredge Anchors |  |  | STEVSHARK®REX 2×26 ton |  |
| 舱内泵功率 Inboard Pump Power |  | 2×8500 kW | 水下泵功率 Submerged Pump Power |  | 2×4250 kW |  |  | 横移绞车 Side Winch |  |  | 3000 kN |  |
| 定位装置 Position Installation |  | 钢桩台车 备用一根钢桩 | 泥泵 Dredge pumps |  | IHC HRCS252-53-105 |  |  | 吸/排管径 Suction/Discharge Pipe Diameter |  |  | Φ1100 mm Φ1100 mm |  |

备注：“Willem van Rubroeck”沿袭Jan De Nul公司自航绞吸挖泥船的风格，钢桩台车定位装置布置在船艏，绞刀挖掘装置布置在船艉，但主尺度、功率等比“Jan De Nul”大很多，三台泥泵的总功率为25.5MW，安装在绞刀架上的水下泵采用2台4250kW的电动机驱动，绞刀同样采用2台4250kW的电动机驱动。“Willem van Rubroeck”钢桩台车行走油缸配置主动动态补偿，因此可以保护钢桩不会过载；绞刀架也配置了动态补偿，因此液压站的功率达到2500kW；两舷均配置液压油缸控制变幅的装驳管。

2.2 非自航绞吸挖泥船

***kW  “中文名（英文名）”

| 照片高：5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述 / GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造船厂 Yard |  |  |  | 国家 Country |  |  |  |  | 建成年份 Year Built |  |  |  |
| 设计单位 Designer |  |  |  | 国家 Country |  |  |  |  | 入级 Class |  |  |  |
| 船东 Owner |  |  |  | 国家 Country |  |  |  |  | IMO 号 IMO No. |  |  |  |
| MMSI号 MMSI Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船 体 部 分 / MAIN DIMENSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长 L.O.A. |  |  | 总吨 Gross Tonnage |  |  |  | 净吨 Net Tonnage |  |  |  |  |  |
| 船体长 Pontoon Length |  |  | 型宽 Moulded Breadth |  |  |  | 型深 Moulded Depth |  |  |  |  |  |
| 干舷吃水 Freeboard Draught |  |  | 船员铺位 Accommodation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮 机 部 分 / MACHINERY AND POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总装机功率 Total Installed Diesel Power |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏 浚 部 分 / DREDGING PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大挖深 Max. Dredging Depth |  |  | 绞刀 Cutterhead |  |  |  |  | 绞刀架 Cutter Ladder |  |  |  |  |
| 绞刀功率 Cutter Power |  |  | 绞刀驱动 Cutter Drive |  |  |  |  | 横移锚 Dredge Anchors |  |  |  |  |
| 舱内泵功率 Inboard Pump Power |  |  | 水下泵功率 Submerged Pump Power |  |  |  |  | 横移绞车 Side Winch |  |  |  |  |
| 定位装置 Position Installation |  |  | 泥泵 Dredge pumps |  |  |  |  | 吸/排管径 Suction/Discharge Pipe Diameter |  |  |  |  |

备注：（可简述装备特点和参与建设工程等。）