团体标准

T/CHIDA XXX—2024

绞吸挖泥船疏浚设备试验通则

第7部分：三缆定位系统

General provisions for test of cutter suction dredger equipment

——Part 7：The Christmas tree installation

2024 - XX - XX发布

2024 -XX -XX实施

中国疏浚协会 发布

ICS

Z

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验条件	1

5 试验内容及程序	1

5.1 绞车空载运转试验	1

5.2 三缆定位效用试验	2

5.3 三缆柱锁固试验	2

6 试验记录	2

附录A （资料性） 三缆定位系统试验	3

A.1 三缆定位电动绞车试验表格	3

A.2 三缆定位效用试验表格	4

A.3 三缆柱锁固试验表格	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CHIDAxxx-2023《绞吸挖泥船疏浚设备试验通则》的第7部分。《绞吸挖泥船疏浚设备系泊试验通则》包括以下12个部分：

——第1部分：通用要求；

——第2部分：绞刀系统；

——第3部分：泥泵系统；

——第4部分：桥架与起升系统；

——第5部分：横移与起移锚系统；

——第6部分：钢桩台车系统；

——第7部分：三缆定位系统；

——第8部分：吸排泥管系；

——第9部分：装驳系统；

——第10部分：绞刀维修平台；

——第11部分：液压系统；

——第12部分：疏浚监控系统。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国疏浚协会团体标准专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

绞吸挖泥船疏浚设备试验通则

第7部分：三缆定位系统

范围

本文件规定了绞吸挖泥船三缆定位系统试验的术语和定义、系统组成、试验仪器及工具、试验程序。

本文件适用于绞吸挖泥船三缆定位系统在码头进行的试验。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

试验条件

试验前应按T/CHIDA XXX.1的第1章的规定进行设备状态检查。

三缆定位系统试验前应满足下列条件：

a）三缆柱、摆动滑轮及提升锁固装置应安装完好；

b）绞车、钢丝绳及导向滑轮应安装完好；

c）动力系统和控制系统应试验验收完毕。

试验内容及程序

绞车空载运转试验

液压绞车

液压绞车空载运转试验应满足下列要求：

- 液压绞车应进行正、倒车空载连续全速运转20min～40min；

- 每隔5min～10min进行正、倒车切换一次，观察传动装置及各运动部件有无异常发热、敲击及异响（如有液压制动器，观察其可靠性），并检查液压马达、液压油泵及液压阀件的工作情况。

电动绞车

电动绞车空载运转试验应满足下列要求：

- 电动绞车应进行正、倒车空载连续全速运转20min～40min；

- 每隔5min～10min进行正、倒车切换一次，观察传动装置及各运动部件有无异常发热、敲击及异响，并检查电气控制设备格挡调速和电磁制动可靠性，及对防水型电动机的放水孔和空间加热器的工作情况进行检查，若为直流电动机应检查其换向情况。

三缆定位效用试验

三缆定位绞车制动试验

三缆定位制动试验应按以下步骤进行：

- 操作三缆定位制动器使其处于制动状态，外加绞车额定负荷，制动器应无滑移现象；

- 试验后，拆开绞车检查，检查底座及墙架等零件有无永久变形，连接螺栓有无松动及永久变形，检查齿轮啮合情况，并记录负载下的工作油压及刹车打开时的油压，格式见附录A。

三缆定位联动功能试验

三缆定位联动功能试验应按以下步骤进行：

- 控制台切换至三缆定位系统联动状态，调整绞车恒张力；

- 在联动状态下，在控制台操作三缆定位联动手柄，中间绞车收绳时另外两台绞车放绳，或者中间绞车放绳另外两台绞车收绳；

- 切换至三缆定位系统单动状态试验，单动一台绞车时，其他绞车应保持刹车状态。

三缆柱提升试验

三缆柱提升试验应按以下步骤进行：

- 操作绞车，三缆柱沿垂直导轨向上运动，观察轨道应无摩擦、卡滞异常，滑轮及提升钢丝绳运动顺畅无异常；

- 观察导向滑轮架在“拨板”的作用下沿拨板的线型顺利避开三缆柱下固定座，实现航行与施工状态自由转换。

三缆柱锁固试验

三缆柱锁固试验分为航海状态锁固试验和工作状态锁固试验。

航海状态锁固试验应包含以下内容：

- 三缆柱提升到锁固位置，使用三缆定位专用的锁固装置锁固；

- 根据航海状态锁固图纸要求检查三缆定位柱锁固合格。

工作状态锁固试验应包含以下内容：

- 三缆柱释放到工作位置，使用三缆定位专用的锁固装置锁固；

- 根据工作状态锁固图纸要求检查三缆定位柱锁固合格。

试验记录

记录试验结果，格式按附录A。

（资料性）
三缆定位系统试验

三缆定位电动绞车试验表格

船 名                                     试验时间

电动机规格：型    号                      额定电压

额定电流                      额定转速

额定功率                      工作制

制造厂                        出厂编号

绞车编号

| 工作状态 | 挡数 | 电流A |  | 工作电压V | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 启动 | 工作 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |

船 名                                     试验时间

电动机规格：型    号                      额定电压

额定电流                      额定转速

额定功率                      工作制

制造厂                        出厂编号

绞车编号

| 工作状态 | 挡数 | 电流A |  | 工作电压V | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 启动 | 工作 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |

船 名                                     试验时间

电动机规格：型    号                      额定电压

额定电流                      额定转速

额定功率                      工作制

制造厂                        出厂编号

绞车编号

| 工作状态 | 挡数 | 电流A |  | 工作电压V | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 启动 | 工作 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |

三缆定位效用试验表格

| 工作状态 | 挡数 | 试验描述 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单动 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 联动 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 提升试验 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

三缆柱锁固试验表格

| 工作状态 | 挡数 | 试验描述 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航行状态 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 施工状态 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

_________________________________